技术协议

- 设备基本信息

  - 机型名称

CRH8516

  - 供货商

艾方芯動自动化机械股份有限公司

  - 设备外观

  - 设备尺寸

1950(L) x 1550(W) x 2000(H)

  - 设备重量

1150kg

- 厂务需求

  - 电源需求

1Ø, AC, 220V, 50/60Hz, 30A, with over current and leakage current protection

  - 气源需求

5 ~ 6 Kg/cm2, 350NL/min

  - 设备运行环境

    - 室外

温度：-15°C～+45°C，相对湿度：10%～95%

    - 设备间内

温度：15°C～+30°C，相对湿度：15%～60%

- 设备规格

  - 支持芯片规格

    - 支持QFP、BGA、PLCC、CSP、ΜBGA、LCC、PGA、LGA、MCM、QFN、TSSOP等封装形式。

    - 芯片尺寸范围：3 x 3 ~ 50 x 50 (mm)

    - 测试区布局

1，2 x 1，2 x 2，4 x 1，4 x 2，8 X 2

  - 进出料模块规格

    - 支持JEDEC 和EIAJ料盘

    - 进料区：

1组「自动入料模块」，最多可支持20盘。

    - 空盘区：

2组「自动空盘区」，最多支持20盘。

    - 出料区：

3组「自动出料模块」，最多可支持20盘；3组「手动固定盘」，仅支援单盘；各出料区皆装有「分料显示器」。

  - 进出料手臂规格

    - 进料手臂：

1组8吸嘴IC吸放手臂，支持X向变距功能。

    - 出料手臂：

1组8吸嘴IC吸放手臂，支持X向变距功能。

    - 移盘手臂规格：

１组一盘手臂，可于入料区、空盘区、自动出料区之间转换料盘位置。

  - 测试区规格

    - 压测手臂：

２组压测手臂，单只手臂最大可提供240kg压力。

    - 支持并测数：

支持1、2、4、8、16工位测试。

    - 测试机空间：

850 x 1350 (mm)

  - 离子风扇：

    - 离子风扇数量

随机搭配4颗离子风扇和2只离子枪

    - 静电消散速度

1000V~100V消散速度3秒内

  - 高温模块 (选配)

    - 2组测头加热、1组预热盘

    - 温度范围(压测头底部)：常温 ~ +155°C

    - 温度稳定度(待测物)：

50°C至100°C：+/-2°C

100°C至155°C：+/-3°C

  - Socket Sensor (選配)

  - SECS/GEM功能 (選配)

  - 操作接口

    - 设备具备图形化的操作接口，操作简单方便。

    - 测试程序工作文件设置方便。

    - 设备硬件问题判断：

设备具备故障报警自诊断功能，能够提供设备失效分析报告。

  - 测试机通讯规格

    - 支持的通讯协议：

支援TTL、RS232、GPIB、RJ45。

    - 数据传输方式：

具备USB，LAN等数据接口，用于数据的传输

  - 产能及稳定性规格

    - UPH：

Max. 13.5K (8 Sites, 0 Test Time, QFN 5x5, 16x36)

    - Index Time：

0.42 (sec)

    - Jam Rate：

2/10000

- KIT

  - KIT更换时间：

<30分钟

- 教育训练

  - 提供一份设备使用说明书

  - 装机时提供现场人员及工程师操作及基本维护训练。

- 质保期与后续技术服务

  - 质保期

设备出机后一年内提供免费保修服务，不包含耗材。

  - 质保期满后至少提供十年后续技术支持，零部件更换将酌收费用。